重庆新氟科技有限公司排污信息

一、主要污染物及特征污染物的名称及排放方式：

废水主要污染物：pH值、氨氮、COD、氟化物等

排放方式：经公司自建废水处理站处理后排入白涛化工园区排水管网流入乌江

废气主要污染物：二氧化硫、氮氧化物、氟化物、颗粒物等

排放方式：生产过程中对主要污染物预处理达标后直接排放

危险废物：废酸、釜残

处置方式：交有资质单位进行处置

- 排放口数量和分布情况：

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA003; 过热炉排放口; 主要排放口. DA002; DA002; 焚烧装置排放口; 主要排放口. DA003; DA007; 烘干废气; 主要排放口. DA004; DA004; 烧结排放口; 主要排放口. DA005; DA005; 破碎废气排放口; 主要排放口. DA006; DA006; 料仓废气排放口; 主要排放口. DA007; DA001; 锅炉烟气排口.

DW001; DW001; 公司污水总排口; 主要排放口-总排口. DW002; YS001; 新氟公司雨水总排口; 雨水排放口.

具体排放口分布情况见下图所示

- 2021年一季度排放浓度和总量、超标情况、执行的污染物排放标准及核定的年排放总量：

| 序号 | 排污口 | 执行标准 | 项目 | 污染物浓度mg/L | 排放量t | 超标情况 | 年总量指标t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理站废水排放口 | DB50-457-2012重庆市化工园区主要水污染物标准 | PH值(无量纲) | 7.76 | — | 无 |  |
|  |  |  | 氨氮 | 1.58 | 0.083 | 无 | 0.715 |
|  |  |  | 化学需氧量（COD） | 15 | 0.796 | 无 | 6.9 |
|  |  |  | 氟化物 | 3.17 | 0.168 | 无 | 0.722 |
| 2 | 过热炉 | DB50/659-2016《重庆市工业窑炉大气污染物排放标准》 | 颗粒物 | 8.7 | 0.008 | 无 | 0.054 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 59 | 0.13 | 无 | 0.365 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 18 | 0.06 | 无 | 0.15 |
| 3 | 焚烧 | 危险废物焚烧污染控制标准GB 18484-2001 | 林格曼黑度 | - | - | 无 | - |
|  |  |  | 二氧化硫 | 17 | 0.002 | 无 | 0.009 |
|  |  |  | 二噁英 | - | - | 无 | - |
|  |  |  | 氮氧化物 | 38 | 0.027 |  | 0.128 |
|  |  |  | 颗粒物 | 18.3 | 0.012 | 无 | 0.03 |
| 4 | 烘干 | 大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016 | 氟化物 | 0.29 | 0.01 | 无 | 0.17 |
| 5 | 烧结 | 大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016 | 氟化物 | 0.37 | 0.003 | 无 | 0.17 |
| 6 | 破碎 | 大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016 | 颗粒物 | 29.7 | 0.032 | 无 | 5.9 |
| 7 | 料仓 | 大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016 | 颗粒物 | 31.5 | 0.169 | 无 | 5.9 |