重庆建峰化工股份有限公司排污信息

一、主要污染物及特征污染物的名称及排放方式：

废水主要污染物：pH值、氨氮、COD、总氮、总磷等

排放方式：经公司自建废水处理站处理后排入白涛工业园区排水管网流入乌江

废气主要污染物：二氧化硫、氮氧化物、氨、颗粒物等

排放方式：生产过程中对主要污染物回收处理后直接排放

- 排放口数量、分布和污染物排放情况：

废气排放口

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  | 2022年2季度 |  | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 | 速率限值(kg/h) | 污染物浓度mg/m3 | 排放总量t |  |
| 1; DA001; 一化一段炉废气排放口; 颗粒物; 工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016; 100mg/Nm3; /; 8.76667; 3.536. 2; DA001; 一化一段炉废气排放口; 氮氧化物; 工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016; 700mg/Nm3; /; 114.3333; 46.114. 3; DA002; 一化中段惰气洗涤塔废气排放口; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; mg/Nm3; 75; 1.377; 0.002. 4; DA003; 二化一段炉废气排放口; 氮氧化物; 工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016; 700mg/Nm3; /; 122.333; 93.549. 5; DA003; 二化一段炉废气排放口; 颗粒物; 工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016; 100mg/Nm3; /; 5.8667; 4.486. 6; DA004; 二化快装锅炉1废气排放口; 氮氧化物; 锅炉大气污染物排放标准DB 50/658－2016; 50mg/Nm3; /; 45.667; 0.560. 7; DA004; 二化快装锅炉1废气排放口; 颗粒物; 锅炉大气污染物排放标准DB 50/658－2016; 20mg/Nm3; /; 4.167; 0.051. 8; DA004; 二化快装锅炉1废气排放口; 二氧化硫; 锅炉大气污染物排放标准DB 50/658－2016; 50mg/Nm3; /; 1.500; 0.018. 9; DA004; 二化快装锅炉1废气排放口; 烟气黑度; 锅炉大气污染物排放标准DB 50/658－2016; 1级; /; <1; /. 10; DA005; 二化4巴吸收塔废气排放口; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; mg/Nm3; 75; 1.117; 0.041. 11; DA006; 除尘机1废气排放口; 颗粒物; 大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016; 120mg/Nm3; 14.45; 10.8; 0.172. 12; DA007; 一化造粒塔废气排放口; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; mg/Nm3; 75; 0.7867; 0.392. 13; DA007; 一化造粒塔废气排放口; 颗粒物; 大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016; 120mg/Nm3; 60; 9.9333; 4.954. 14; DA007; 一化造粒塔废气排放口; 甲醛; 大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016; 25mg/Nm3; 3.8; 0.291333; 0.145. 15; DA009; 二化常压吸收塔废气排放口; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; mg/Nm3; 75; 1.117; 0.027. 16; DA010; 二化造粒塔废气排放口; 甲醛; 大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016; 25mg/Nm3; 3.8; 0.22; 0.327. 17; DA010; 二化造粒塔废气排放口; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; /mg/Nm3; 75; 1.08; 1.584. 18; DA010; 二化造粒塔废气排放口; 颗粒物; 大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016; 120mg/Nm3; 60; 5.00; 7.334. 19; DA013; 除尘机2废气排放口; 颗粒物; 大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016; 120mg/Nm3; 14.45; 9.133; 0.343. 20; DA014; 二化快装锅炉2废气排放口; 氮氧化物; 锅炉大气污染物排放标准DB 50/658－2016; 50mg/Nm3; /; 32.333; 2.48. 21; DA014; 二化快装锅炉2废气排放口; 烟气黑度; 锅炉大气污染物排放标准DB 50/658－2016; 1级; /; <1; /. 22; DA014; 二化快装锅炉2废气排放口; 颗粒物; 锅炉大气污染物排放标准DB 50/658－2016; 20mg/Nm3; /; 7.4333; 0.57. 23; DA014; 二化快装锅炉2废气排放口; 二氧化硫; 锅炉大气污染物排放标准DB 50/658－2016; 50mg/Nm3; /; 1.500; 0.115. 24; DA015; 熔盐炉废气排放口; 二氧化硫; 工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016; 400mg/Nm3; /; 15.3333; 0.399. 25; DA015; 熔盐炉废气排放口; 氮氧化物; 工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016; 700mg/Nm3; /; 24.3333; 0.633. 26; DA015; 熔盐炉废气排放口; 颗粒物; 工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016; 100mg/Nm3; /; 7.733; 0.201. 27; DA016; 吸氨器尾气排放口; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; mg/Nm3; 24.2; 0.703; 0.001. 28; DA018; 包装机除尘器放空气排放口; 颗粒物; 大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016; 120mg/Nm3; 5.9; 7.633; 0.079. 29; DA019; 成品料仓仓顶除尘器放空气排放口; 颗粒物; 大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016; 120mg/Nm3; 23; 7.433; 0.076. 30; DA020; 氨洗塔工艺气废气排放口; 氨（氨气）; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; /mg/Nm3; 39; 未运行. 31; DA021; 熔盐炉1废气排放口; 二氧化硫; 工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016; 400mg/Nm3; /; 未运行. 32; DA021; 熔盐炉1废气排放口; 颗粒物; 工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016; 100mg/Nm3; /; 未运行. 33; DA021; 熔盐炉1废气排放口; 氮氧化物; 工业炉窑大气污染物排放标准DB 50/659－2016; 700mg/Nm3; /; 未运行. 34; DA022; 产品气流输送废气排放口; 颗粒物; 大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016; 120mg/Nm3; 23; 未运行. 35; DA023; 包装废气排放口; 颗粒物; 大气污染物综合排放标准DB 50/418－2016; 120mg/Nm3; 23; 未运行. |

废水排放口

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 2022年2季度 |  | 其他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 | 污染物浓度mg/L | 排放总量t |  |  |
| 1; DW001; 废水处理站排放口; 化学需氧量; 化工园区主要水污染物排放标准DB50/457－2012; 80mg/L; 11; 1.074. 2; DW001; 废水处理站排放口; 氰化物; 合成氨工业水污染物排放标准GB 13458-2013; 0.2mg/L; 0.017; 0.00097. 3; DW001; 废水处理站排放口; pH值; 合成氨工业水污染物排放标准GB 13458-2013; 6-9; /; /. 4; DW001; 废水处理站排放口; 石油类; 化工园区主要水污染物排放标准DB50/457－2012; 3mg/L; 0.54; 0.046. 5; DW001; 废水处理站排放口; 氨氮（NH3-N）; 化工园区主要水污染物排放标准DB50/457－2012; 10mg/L; 5.71; 0.0909. 6; DW001; 废水处理站排放口; 挥发酚; 合成氨工业水污染物排放标准GB 13458-2013; 0.1mg/L; 0.028; 0.001598. 7; DW001; 废水处理站排放口; 总氮（以N计）; 化工园区主要水污染物排放标准DB50/457－2012; 20mg/L; 11.2; 0.582. 8; DW001; 废水处理站排放口; 总磷（以P计）; 化工园区主要水污染物排放标准DB50/457－2012; 0.5mg/L; 0.07; 0.004214. 9; DW001; 废水处理站排放口; 悬浮物; 合成氨工业水污染物排放标准GB 13458-2013; 50mg/L; 12; 0.525. 10; DW001; 废水处理站排放口; 硫化物; 合成氨工业水污染物排放标准GB 13458-2013; 0.5mg/L; 0.04; 0.002283. 11; DW002; 一化中和池废水排放口; 悬浮物; 污水综合排放标准GB 8978-1996; 70mg/L; 24; 0.238. 12; DW002; 一化中和池废水排放口; pH值; 污水综合排放标准GB 8978-1996; 6-9; /; /. 13; DW003; 二化中和池废水排放口; 悬浮物; 污水综合排放标准GB 8978-1996; 70mg/L; 25; 0.242. 14; DW003; 二化中和池废水排放口; pH值; 污水综合排放标准GB 8978-1996; 6-9; /; /. |

全年总量（t/a）

| 污染物名称 | 颗粒物 | SO2 | NOx | 氨（氨气） | CODcr | 氨氮 | 总氮（以N计） | 总磷（以P计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总量 | 491.323000 | 264.178000 | 607.965000 | 660 | 60 | 8.760000 | 17.520000 | 0.438000 |