防治污染设施的建设和运行情况

重庆建峰化工股份有限公司高度重视污染防治工作，针对污染设施运行情况、风险防控设施管理情况及生产过程中各类污染物的产生、处置、转移或排放进行专业细致的管理，建设了三级防控体系及应急措施，保证各级各类防范设施的有效运行，防止污染事故的发生，具体情况见下表所示。

表 1 一化环境风险防范措施及应急物资

| 序号 | 风险单元 | 风险点位 | 可能发生事故 | 特征污染物 | 环境风险防控及应急措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 管理防范措施 | 应急设施及物资 | 收集及处置措施 |
| 1 | 一化氨球储罐区 | 一化氨球储罐区 | 泄漏事故 | 液氨（氨） | 1. 监控系统，氨区周围安装有摄像头（数量4个），全面监控罐体及管网情况。 2.定时巡查 3.各类标识（设备标示牌、制度标示牌、重大风险源警示牌、职业危害告知卡，报警电话及用语标识） 4.现场设置防爆灯 5.风向标,氨球储罐顶部设置有风向标 6.安装有泄露喷淋、报警、远程切断系统等紧急处置装置 | 1.罐区设置有围堰，围堰内进行防腐防渗处置；围堰高1.5m，有效容积为4800m3； 2.设置有清污分流阀；企业有专人负责储罐区阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排水污水系统； | 1.设置有事故废水收集池，截流管网与事故废水收集池相连，事故废水收集池容积为7500m3； 2.全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施； |
| 2 | 一化合成氨装置区 | 液氨储罐区 | 泄漏事故 | 液氨（氨） | 1、保持静电设施的检测和维护； 2、设置了可燃气体、有毒有害气体浓度检测报警探头32个； 3、设置了可视化摄像头11个； 4、岗位操作人员全天24小时来回巡查； 5、当班生产调度人员全天不定时巡查； 6、实行领导带班制度，不定时巡查； 7、实行走动式管理，不定时巡查。 | 生产装置四周设置了清水管网和污水管网，若发生液氨泄漏事故时，当含氨废水流入清水管网，由相关单位操作人员立即将清水管网中废水导入废水回收管网送入废水处理站，废水处理站设计处理能力为2400t/d | 1.化肥装置区1000米处设置一处理废水能力为2400t/d的废水处理站及储存能力为7500立方米的废水事故池； 2.全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施； |
|  |  | 联氨储槽 | 泄漏事故 | 联氨（肼） | 1.保持静电设施的检测和维护； 2.设置了可燃气体、有毒有害气体浓度检测报警探头32个； 3.设置了可视化摄像头11个； 4.岗位操作人员全天24小时来回巡查； 5.当班生产调度人员全天不定时巡查； 6.实行领导带班制度，不定时巡查； 7.实行走动式管理，不定时巡查。 | 生产装置四周设置了清水管网和污水管网，若发生泄漏事故时，当废水流入清水管网，由相关单位操作人员立即将清水管网中废水导入废水回收管网送入废水处理站，废水处理站设计处理能力为2400t/d | 1.化肥装置区1000米处设置一处理废水能力为2400t/d的废水处理站及储存能力为7500立方米的废水事故池； 2.全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施； |
|  |  | 钴钼加氢器 | 泄漏事故 | 钴钼催化剂 | 1.设置了可视化摄像头11个； 2.岗位操作人员全天24小时来回巡查； 3.当班生产调度人员全天不定时巡查； 4.实行领导带班制度，不定时巡查； 5.实行走动式管理，不定时巡查。 | 1、反应容器进行优质设计，从工艺需要的角度及安全的要求，选用可靠的材料，做到设备本质安全。规格H:8817 R:3100 δ=90； 2、严格控制工艺运行参数； 3、制定催化剂安全运行监测台账； 4、采购环节严格把关； 5、触媒装卸过程中可能会产生少量粉尘，触媒装卸过程中采取通风措施，并为操作人员配备防尘口罩，以减少粉尘危害； 6、设备全密闭； 7、视频监控、可燃有毒气体监测仪、DCS系统、紧急切断系统、消火栓、灭火器、消防报警系统； 8、无额外储存催化剂； 9、防雷、防静电设施、静电导除。 | 合成氨和尿素装置定期排出的含有镍、钼、锌、铂、铜等贵重金属和含Fe、铝的各类废催化剂、废脱硫剂，全部送有回收资质的生产厂家回收利用，不外排。 |
|  |  | 一段转化催化炉 | 泄漏事故 | 催化剂（氧化镍） |  |  |  |
|  |  | 二段转化催化炉 | 泄漏事故 | 催化剂（氧化镍） |  |  |  |
|  |  | 低温变换炉 | 泄漏事故 | 低温变换催化剂（氧化铜） |  |  |  |
|  |  | 甲烷化炉 | 泄漏事故 | 催化剂（氧化镍） |  |  |  |
|  |  | 生产装置管道 | 泄漏事故 | 五氧化二钒 | 1.保持静电设施的检测和维护； 2.设置了可燃气体、有毒有害气体浓度检测报警探头32个； 3.设置了可视化摄像头11个； 4.岗位操作人员全天24小时来回巡查； 5.当班生产调度人员全天不定时巡查； 6.实行领导带班制度，不定时巡查； 7.实行走动式管理，不定时巡查。 | 生产装置四周设置了清水管网和污水管网，若发生泄漏事故时，当废水流入清水管网，由相关单位操作人员立即将清水管网中废水导入废水回收管网送入废水处理站，废水处理站设计处理能力为2400t/d | 1.化肥装置区1000米处设置一处理废水能力为2400t/d的废水处理站及储存能力为7500立方米的废水事故池； 2.全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施； |
|  |  |  | 泄漏、火灾爆炸事故 | 氢气、一氧化碳 | 1.设置了可燃气体、有毒有害气体浓度检测报警探头32个； 2.设置了可视化摄像头11个； 3.岗位操作人员全天24小时来回巡查； 4.当班生产调度人员全天不定时巡查； 5.实行领导带班制度，不定时巡查； 6.实行走动式管理，不定时巡查。 | 安装有报警、远程切断系统等紧急处置装置 | 设置灭火器材及事故应急柜，事故状态下应急人员能及时投入救援； |
| 3 | 一化尿素生产装置区 | 甲醛储罐区 | 泄漏事故 | 甲醛 | 1.保持静电设施的检测和维护； 2.设置了可燃气体、有毒有害气体浓度检测报警探头8个； 3.设置了可视化摄像头14个； 4.岗位操作人员全天24小时来回巡查； 5.当班生产调度人员全天不定时巡查； 6.实行领导带班制度，不定时巡查； 7.实行走动式管理，不定时巡查。 | 1.储罐区设置有围堰，围堰高度为10cm； 2.生产装置四周设置了清水管网和污水管网，若发生泄漏事故时，当废水流入清水管网，由相关单位操作人员立即将清水管网中废水导入废水回收管网送入废水处理站，废水处理站设计处理能力为2400t/d | 1.化肥装置区1000米处设置一处理废水能力为2400t/d的废水处理站及储存能力为7500立方米的废水事故池； 2.全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施； |
|  |  | 液氨储罐区 | 泄漏事故 | 液氨（氨） | 1、保持静电设施的检测和维护； 2、设置了可燃气体、有毒有害气体浓度检测报警探头8个； 3、设置了可视化摄像头14个； 4、岗位操作人员全天24小时来回巡查； 5、当班生产调度人员全天不定时巡查； 6、实行领导带班制度，不定时巡查； 7、实行走动式管理，不定时巡查。 | 生产装置四周设置了清水管网和污水管网，若发生液氨泄漏事故时，当含氨废水流入清水管网，由相关单位操作人员立即将清水管网中废水导入废水回收管网送入废水处理站，废水处理站设计处理能力为2400t/d | 1.化肥装置区1000米处设置一处理废水能力为2400t/d的废水处理站及储存能力为7500立方米的废水事故池； 2.全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施； |
| 4 | 一化公用工程（循环水系统） | 次氯酸钠罐 | 泄漏事故 | 次氯酸钠 | 1、定时巡检，2小时，2、各类标识、设备标识牌、制度标识牌、职业危害告知齐全。 | 1、围堰：30m3,已做防腐防渗。2、淋浴、洗眼器1套。3、应急物资：酸碱急救箱（内含2%硼酸、0.5%碳酸氢钠1瓶），其他：正压呼吸器、三防衣/靴/手套、护目镜、呼吸面罩等。 | 1.设置有事故废水收集池，围堰截流管网与事故废水收集池相连，事故废水收集池容积为7500m3； 2.全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设置提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施； |
|  |  | 硫酸储罐区 | 泄漏事故 | 硫酸 | 1、定时巡检，2小时，2、各类标识、设备标识牌、制度标识牌、职业危害告知齐全。 | 1、围堰规格：3.20m×9.58m×0.68m,已做防腐防渗。2、淋浴、洗眼器1套。3、应急物资：酸碱急救箱（内含2%硼酸、0.5%碳酸氢钠1瓶），其他：正压呼吸器、三防衣/靴/手套、护目镜、呼吸面罩等。4、消防水系统。 | 1.设置有事故废水收集池，围堰截流管网与事故废水收集池相连，事故废水收集池容积为7500m3； 2.全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设置提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施； |
| 5 | 一化公用工程（脱盐水系统） | 盐酸储罐区 | 泄漏事故 | 盐酸 | 1、定时巡检，2小时，2、各类标识、设备标识牌、制度标识牌、职业危害告知齐全。 | 1、围堰规格：5.77m×11.8m×0.13m,已做防腐防渗。2、淋浴、洗眼器1套。3、应急物资：酸碱急救箱（内含2%硼酸、0.5%碳酸氢钠1瓶），其他：正压呼吸器、三防衣/靴/手套、护目镜、呼吸面罩等。4、消防水系统。 | 1.围堰出口处于常开状态，事故 废水直接进入旁边400m3的中和水池。事故状态下中和水池能满足泄漏物料和雨水的收集； 2.全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施； |
|  |  | 氢氧化钠储罐区 | 泄漏事故 | 氢氧化钠（液碱） | 1、定时巡检，2小时，2、各类标识、设备标识牌、制度标识牌、职业危害告知齐全。 | 1、围堰规格：2.8m×5.45m×0.25m,已做防腐防渗。2、淋浴、洗眼器1套。3、应急物资：酸碱急救箱（内含2%硼酸、0.5%碳酸氢钠1瓶），其他：正压呼吸器、三防衣/靴/手套、护目镜、呼吸面罩等。4、消防水系统。 | 1.围堰出口处于常开状态，事故 废水直接进入旁边800m3的中和水池。事故状态下中和水池能满足泄漏物料和雨水的收集； 2.全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施； |
| 6 | 一化机油库房 | 一化机油库房 | 泄漏事故 | 机油 | 1、标识、警示标识 2、消防等系统 3、定期安全检查 4、严格执行操作规 | 库房油桶包装存放，标识区分 | 技术装备部回收废油 |

表 2 二化环境风险防范措施及应急物资

| 序号 | 风险单元 | 风险点位 | 可能发生事故 | 特征污染物 | 环境风险防控及应急措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 管理防范措施 | 应急设施及物资 | 收集及处置措施 |
| 1 | 二化液氨储罐区 | 二化液氨储罐区 | 泄漏事故 | 液氨（氨） | 1、DCS监控与视频监控； 2、现场2小时巡检； 3、制定第二套化肥装置重大危险源专项应急预案，并定期进行演练； 4、各类标识、警示标识； 5、检测报警装置、监控、消防等系统； 6、气体防护器材； 7、领导带队定期安全检查； 8、设备标识牌、制度标识牌、风向标； 9、职业危害告知牌； 10、应急处置卡； 11、严格执行操作规； 12、报警、连锁投用； 13、佩戴防护用具； | 1、围堰，规格84m*47m*2m，已做防腐防渗； 2、淋浴及洗眼器，3套； 3、应急物资：空气呼吸器16台、轻型防化服1套； 4、护目镜、呼吸全面罩； 5、防雷、防静电设施、静电导除； 6、喷淋设施，1套； 7、清污分流，1套； 8、视频监控、可燃有毒气体监测仪、DCS系统、紧急切断系统、消火栓、灭火器、消防报警系统； 9、自动控制系统DCS（过程控制系统）、ITCC（压缩机\透平综合停车系统）、ESD（紧急停车系统）； 10、迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150米，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。切断泄漏源。合理通风，加速扩散。 | 1、泄漏区，喷雾状水中和、稀释、溶解； 2、设置有事故废水收集池，截流管网与事故废水收集池相连，事故废水收集池容积为7500m3； 3、全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施。 |
| 2 | 二化合成氨装置区 | 液氨储罐区 | 液氨泄漏事故 | 液氨（氨） | 1、DCS监控与视频监控； 2、现场2小时巡检； 3、制定第二套化肥装置重大危险源专项应急预案，并定期进行演练； 4、各类标识、警示标识； 5、检测报警装置、监控、消防等系统； 6、气体防护器材； 7、领导带队定期安全检查； 8、设备标识牌、制度标识牌、风向标； 9、职业危害告知牌； 10、应急处置卡； 11、严格执行操作规； 12、报警、连锁投用； 13、佩戴防护用具； | 1、清污分流，1套； 2、淋浴及洗眼器，6套； 3、应急物资：空气呼吸器16台、轻重型防化服各1套； 4、护目镜、呼吸全面罩； 5、防雷、防静电设施、静电导除； 6、喷淋设施，1套； 7、视频监控、可燃有毒气体监测仪、DCS系统、消火栓、灭火器、消防报警系统； 8、Q235材料储存，规格H:22808 R:25220 δ=18710； 9、自动控制系统DCS（过程控制系统）、ESD（紧急停车系统）； 10、迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150米，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。切断泄漏源。合理通风，加速扩散。 | 1、泄漏区，喷雾状水中和、稀释、溶解； 2、设置有事故废水收集池，截流管网与事故废水收集池相连，事故废水收集池容积为7500m3； 3、全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施。 |
|  |  | 联氨储槽 | 泄漏事故 | 联氨（肼） | 1、现场2小时巡检； 2、各类标识、警示标识； 3、洗眼器、消防系统； 4、气体防护器材； 5、定期安全检查； 6、设备管道标识牌； 7、职业危害告知； 8、严格执行操作规； 9、佩戴防护用具。 | 1、清污分流，1套； 2、淋浴及洗眼器，2套； 3、应急物资：空气呼吸器16台、轻重型防化服各1套； 4、护目镜、呼吸全面罩； 5、防雷、防静电设施、静电导除； 6、消防设施； 7、设备全密闭。 | 1、泄漏区，喷雾状水中和、稀释、溶解； 2、设置有事故废水收集池，截流管网与事故废水收集池相连，事故废水收集池容积为7500m3； 3、全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施。 |
|  |  | 钴钼加氢器 | 泄漏事故 | 钴钼催化剂 | 1、DCS运行监控与视频监控； 2、现场2小时巡检； 3、各类标识、警示标识； 4、检测报警装置、监控、消防等系统； 5、气体防护器材； 6、定期安全检查； 7、设备管道标识牌、风向标； 8、职业危害告知牌； 9、应急处置卡； 10、严格执行操作规； 11、报警、连锁投用； 12、佩戴防护用具。 | 1、反应容器进行优质设计，从工艺需要的角度及安全的要求，选用可靠的材料，做到设备本质安全。 2、严格控制工艺运行参数； 3、制定催化剂安全运行监测台账； 4、采购环节严格把关； 5、触媒装卸过程中可能会产生少量粉尘，触媒装卸过程中采取通风措施，并为操作人员配备防尘口罩，以减少粉尘危害； 6、设备全密闭； 7、视频监控、可燃有毒气体监测仪、DCS系统、紧急切断系统、消火栓、灭火器、消防报警系统； 8、无额外储存催化剂； 9、防雷、防静电设施、静电导除。 | 合成氨和尿素装置定期排出的含有镍、钼、锌、铂、铜等贵重金属和含Fe、铝的各类废催化剂、废脱硫剂，全部送有回收资质的生产厂家回收利用，不外排。 |
|  |  | 转化催化管 | 泄漏事故 | 催化剂（氧化镍） | 1、DCS运行监控与视频监控； 2、现场2小时巡检； 3、各类标识、警示标识； 4、检测报警装置、监控、消防等系统； 5、气体防护器材； 6、定期安全检查； 7、设备管道标识牌、风向标； 8、职业危害告知牌； 9、应急处置卡； 10、严格执行操作规； 11、报警、连锁投用； 12、佩戴防护用具。 | 1、反应容器进行优质设计，从工艺需要的角度及安全的要求，选用可靠的材料，做到设备本质安全。 2、严格控制工艺运行参数； 3、制定催化剂安全运行监测台账； 4、采购环节严格把关； 5、触媒装卸过程中可能会产生少量粉尘，触媒装卸过程中采取通风措施，并为操作人员配备防尘口罩，以减少粉尘危害； 6、设备全密闭； 7、视频监控、可燃有毒气体监测仪、DCS系统、紧急切断系统、消火栓、灭火器、消防报警系统； 8、无额外储存催化剂； 9、防雷、防静电设施、静电导除。 | 合成氨和尿素装置定期排出的含有镍、钼、锌、铂、铜等贵重金属和含Fe、铝的各类废催化剂、废脱硫剂，全部送有回收资质的生产厂家回收利用，不外排。 |
|  |  | 低温变化炉 | 泄漏事故 | 低温变换催化剂（氧化铜） |  |  |  |
|  |  | 甲烷化炉 | 泄漏事故 | 催化剂（氧化镍） |  |  |  |
|  |  | 生产装置管道 | 泄漏、火灾爆炸事故 | 氢气、一氧化碳 | 1、DCS运行监控与视频监控； 2、现场2小时巡检； 3、各类标识、警示标识； 4、检测报警装置、监控、消防等系统； 5、气体防护器材； 6、定期安全检查； 7、设备管道标识牌、风向标； 8、职业危害告知牌； 9、应急处置卡； 10、严格执行操作规； 11、报警、连锁投用； 12、佩戴防护用具。 | 1、采用管道密闭输送； 2、个人劳动防护用品； 3、有毒气体浓度检测报警仪； 4、淋浴及洗眼器，3套，应急物资：空气呼吸器16台、轻型防化服1套、护目镜、呼吸全面罩； 5、防雷、防静电设施、静电导除； 6、喷淋设施，6套； 7、清污分流，2套； 8、视频监控、可燃有毒气体监测仪、DCS系统、紧急切断系统、消火栓、灭火器、消防报警系统； 9、自动控制系统DCS（过程控制系统）、ITCC（压缩机\透平综合停车系统）、ESD（紧急停车系统）； 10、严格控制工艺运行参数。 | 1、装置架构敞开式； 2、迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150米，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。切断泄漏源。合理通风，加速扩散。 |
|  |  | MDEA储罐区 | 泄漏事故 | 甲基二乙醇胺溶液 | 1、DCS运行监控与视频监控； 2、现场2小时巡检； 3、各类标识、警示标识； 4、检测报警装置、监控、消防等系统； 5、气体防护器材； 6、定期安全检查； 7、设备管道标识牌、风向标； 8、职业危害告知牌； 9、应急处置卡； 10、严格执行操作规； 11、报警、连锁投用； 12、佩戴防护用具。 | 1、储罐储存。围堰已做防腐防渗； 2、淋浴及洗眼器，1套； 3、应急物资：空气呼吸器16台、轻重型防化服各1套； 4、护目镜、呼吸全面罩； 5、防雷、防静电设施、静电导除； 6、清污分流，1套； 7、视频监控、消火栓、灭火器、消防报警系统； 8、防雷、防静电设施、静电导除； 9、设备全密闭。 | 1、泄漏区，喷雾状水中和、稀释、溶解； 2、设置有事故废水收集池，截流管网与事故废水收集池相连，事故废水收集池容积为7500m3； 3、全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施。 |
| 3 | 二化尿素生产装置区 | 甲醛储罐区 | 泄漏事故 | 甲醛 | 1、DCS运行监控与视频监控； 2、现场2小时巡检； 3、各类标识、警示标识； 4、检测报警装置、监控、消防等系统； 5、气体防护器材； 6、定期安全检查； 7、设备管道标识牌、风向标； 8、职业危害告知牌； 9、应急处置卡； 10、严格执行操作规； 11、报警、连锁投用； 12、佩戴防护用具。 | 1、储罐储存。围堰已做防腐防渗； 2、淋浴及洗眼器，1套； 3、应急物资：空气呼吸器16台、轻重型防化服各1套； 4、护目镜、呼吸全面罩； 5、防雷、防静电设施、静电导除； 6、清污分流，1套； 7、视频监控、消火栓、灭火器、消防报警系统； 9、迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150米，严格限制出入。切断火源。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。切断泄漏源。合理通风，加速扩散； 10、防雷、防静电设施、静电导； 11、设备全密闭。 | 1、泄漏区，稀释、溶解； 2、设置有事故废水收集池，截流管网与事故废水收集池相连，事故废水收集池容积为7500m3； 3、全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施。 |
| 4 | 二化公用工程（循环水系统） | 次氯酸钠罐 | 泄漏事故 | 次氯酸钠 | 1、定时巡检，2小时，2、各类标识、设备标识牌、制度标识牌、职业危害告知齐全。 | 1、围堰：5m3,已做防腐防渗。2、淋浴、洗眼器1套。3、应急物资：酸碱急救箱（内含2%硼酸、0.5%碳酸氢钠1瓶），其他：正压呼吸器、三防衣/靴/手套、护目镜、呼吸面罩等。 | 1、设置有事故废水收集池，截流管网与事故废水收集池相连，事故废水收集池容积为7500m3； 2、全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施。 |
|  |  | 硫酸储罐区 | 泄漏事故 | 硫酸 | 1、定时巡检，2小时； 2、各类标识、设备标识牌、制度标识牌、职业危害告知齐全。 | 1、围堰规格：5.8m×11.3m×0.47m,已做防腐防渗； 2、淋浴、洗眼器1套； 3、应急物资：酸碱急救箱（内含2%硼酸、0.5%碳酸氢钠1瓶），其他：正压呼吸器、三防衣/靴/手套、护目镜、呼吸面罩等； 4、消防水系统。 | 1、泄漏区，碱中和、稀释、溶解； 2、设置有事故废水收集池，截流管网与事故废水收集池相连，事故废水收集池容积为7500m3； 3、全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施。 |
| 5 | 二化酸碱储罐区 | 盐酸储罐区 | 泄漏事故 | 盐酸 | 1、定时巡检，2小时； 2、各类标识、设备标识牌、制度标识牌、职业危害告知齐全。 | 1、围堰规格：9.55m×9.64m×0.19m,已做防腐防渗； 2、淋浴、洗眼器1套； 3、应急物资：酸碱急救箱（内含2%硼酸、0.5%碳酸氢钠1瓶），其他：正压呼吸器、三防衣/靴/手套、护目镜、呼吸面罩等； 4、消防水系统。 | 1.围堰出口处于常开状态，事故 废水直接进入旁边600m3的中和水池。事故状态下中和水池能满足泄漏物料和雨水的收集； 2.全厂将13000m3的白芷河闸坝作为备用事故池，池内设有提升设施，能将所收集物提升回厂区内污水处理设施； |
|  |  | 氢氧化钠储罐区 | 泄漏事故 | 氢氧化钠（液碱） |  |  |  |
| 6 | 二化机油库房 | 二化机油库房 | 泄漏事故 | 机油 | 1、标识、警示标识 2、消防等系统 3.、定期安全检查 4、严格执行操作规 | 库房油桶包装存放，标识区分 | 技术装备部回收废油 |

表 3 三聚氰胺环境风险防范措施及应急物资

| 序号 | 风险单元 | 风险点位 | 可能发生事故 | 特征污染物 | 环境风险防控及应急措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 管理防范措施 | 应急设施及物资 | 收集及处置措施 |
| 1 | 三聚氰胺生产装置区 | 道生油储存区 | 泄漏事故 | 道生油 | 1、定期组织进行隐患排查，发现问题及时整改； 2、做好各类警示标识； 3、保持风扇完善，确保通风良好； 4、在满足现场需要的情况，尽可能减少润滑油库存量； 5、组织定期开展应急演练。 | 1、防护用品：护目镜、呼吸面罩人人1套，正压空气呼吸器16台，防烫服2套； 2、防护药品、应急疏散引导器材各一套 3、现场消防水炮、消防箱，配有干粉灭火器4具； 4、配有沙池及工器具。 | 设置有围堰、事故池。事故情况下，及时组织回收泄漏的油，交资质单位进行处理。 |

表4 公共单元环境风险防范措施及应急物资

| 序号 | 风险单元 | 风险点位 | 可能发生事故 | 特征污染物 | 环境风险防控及应急措施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 管理防范措施 | 应急设施及物资 | 收集及处置措施 |
| 1 | 低浓度氨水储罐区 | 低浓度氨水储罐区 | 泄漏事故 | 氨水 | 1、加强对设备巡检，2、发现隐患及时汇报处理；3、严格遵守操作规程，定期进行特种设备检验、加强监控，注意防范、发生事故立即启动应急预案；4、加强培训提高安全意识和安全技能；5、配备个体防护用具。 | 围堰收集到废水处理站；现场设置淋浴、洗眼器1套。 | 废水处理站处理。（可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。） |
| 2 | 充氨站 | 充氨站 | 泄漏事故 | 液氨（氨） | 1、加强对设备巡检，2、发现隐患及时汇报处理；3、严格遵守操作规程，定期进行特种设备检验、加强监控，注意防范、发生事故立即启动应急预案；4、加强培训提高安全意识和安全技能；5、配备个体防护用具。 | 地沟收集到废水处理站；现场设置淋浴、洗眼器1套；氨回收储罐1个。 | 废水处理站处理。（可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。） |
| 3 | 污水处理站 | 液碱储罐区 | 泄漏事故 | 氢氧化钠（液碱） | 1、定时巡检；2、各类标识、设备标识牌、制度标识牌、职业危害告知齐全。 | 1、储罐属于地下式，已做防腐防渗；2、淋浴、洗眼器1套；。3、应急物资：酸碱急救箱（内含2%硼酸、0.5%碳酸氢钠1瓶），其他：正压呼吸器、三防衣/靴/手套、护目镜、呼吸面罩等，4、消防水系统。 | 该罐设置在地下，地下空间容积比储罐大5倍以上，发生泄漏时，泄漏废液可以储存在地下空间处置。 |
|  |  | 甲醇储罐区 | 泄漏、火灾爆炸事故 | 甲醇 | 1、定时巡检，2小时；2、各类标识、设备标识牌、制度标识牌、职业危害告知齐全。 | 1、围堰规格：12.24×9.75×1.24m 已做防腐防渗；2、淋浴、洗眼器1套；3、应急物资：酸碱急救箱（内含2%硼酸、0.5%碳酸氢钠1瓶），其他：正压呼吸器、三防衣/靴/手套、护目镜、呼吸面罩等4、消防水系统。 | 甲醇罐区建在废水事故池（7500m3）上，发生泄漏时，泄漏废液排进事故池里处置。 |
| 4 | 天然气气末站 | 天然气气末站 | 泄漏、火灾爆炸事故 | 天然气 | 1、定时巡检，2小时；2、各类标识、设备标识牌、制度标识牌、职业危害告知齐全。 | 1、应急物资：急救箱（内含氯化钠注射液/云南白药/消毒液/双氧水/ 棉签/胶布）； 2、其他：正压呼吸器、防护衣/靴/手套、护目镜、呼吸面罩等；3、消防水系统。 | 发生泄漏时，按《公用工程部天然气泄漏应急处置方案》进行处置。 |

表5 废气处理系统环境风险防范措施及应急物资

| 风险源名称 | 主要风险物质 | 可能发生事故 | 管理防范措施 | 工程技术防范措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理系统 | 二氧化硫、氮氧化物、氨气、甲醛 | 非正常排放 | 1.定时巡查，有巡查记录，8小时每次；有运行记录 2.设置有设施信息标识牌、相关警示牌 | 紧急抢修 |