重庆建峰化工股份有限公司

2025年地下水及土壤监测情况公示

根据《中华人民共和国水污染防治法》、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209）要求，重庆建峰化工股份有限公司对界区内地下水水质及土壤进行监测，现将地下水及土壤监测情况公示如下：

一、监测基本信息

（一）业主单位

重庆建峰化工股份有限公司是重庆建峰新材料有限责任公司下属的控股子公司，是重庆市内唯一大型氮肥企业，位于重庆市涪陵区白涛工业园区。主要从事化肥的生产、研发以及销售业务。

公司资产总额60亿元，拥有1套设计年产30万吨合成氨/52万吨尿素的大型化肥装置，1套设计年产45万吨合成氨/80万吨尿素的大型化肥装置，1套设计年产6万吨的三聚氰胺装置，1套设计年产15万方氦气的合成氨驰放气提氦装置。

地址：重庆市涪陵区白涛街道沿江路1号

（二）监测机构

单位名称：重庆天航检测技术有限公司

单位资质：持有检验检测机构资质认定（CMA）资质

单位地址：重庆市江北区港安二路28号B栋8楼、9楼

联系电话：023-66414616

- 监测点位情况

表一 监测点位、项目及频次表

| 监测类别 | 监测点位名称 | 编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 二化合成氨装置区 | HS1 | 氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数(耗氧量)、石油类、甲醛、钴、锌、镍、铜、可萃取性石油烃(C10-C40) | 1 次/天，监测1天 |
|  | 二化尿素装置区 | HS2 | 氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数(耗氧量)、石油类、甲醛、可萃取性石油烃(C10-C40) |  |
|  | 三聚氰胺装置区 | HS3 |  |  |
|  | 一化合成氨装置区 | HS4 | 氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数(耗氧量)、石油类、甲醛、钴、锌、镍、铜、钒、可萃取性石油烃(C10-C40) |  |
|  | 一化尿素装置区 | HS5 | 氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数(耗氧量)、石油类、甲醛、可萃取性石油烃(C10-C40) |  |
|  | 废水处理站 | HS6 |  |  |
|  | 一化机油库 | HS7 |  |  |
|  | 危险废物贮存库 | HS8 | 氨氮、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数(耗氧量)、石油类、甲醛、钴、锌、镍、铜、钒、可萃取性石油烃(C10-C40)、四氯化碳、汞 |  |
|  | 地块外（上游）对照点 | HS9 |  |  |
| 土壤 | 二化合成氨装置区 | T1 | 总砷、镉、六价铬、铜、铅、总汞、镍、钴、锌、氰化物、石油烃(C10~C40) | 1 次/天，监测1天 |
|  | 二化尿素装置区 | T2 | 石油烃(C10~C40)、甲醛、总砷、镉、铜、铅、总汞、镍、六价铬、氰化物 |  |
|  | 三聚氰胺装置区 | T3 | 石油烃(C10~C40)、总砷、镉、铜、铅、总汞、镍、六价铬、氟化物 |  |
|  | 一化合成氨装置区 | T4 | 总砷、镉、六价铬、铜、铅、总汞、镍、钴、锌、氰化物、石油烃(C10~C40)、钒 |  |
|  | 一化尿素装置区 | T5 | 石油烃(C10~C40)、甲醛、总砷、镉、铜、铅、 |  |
|  | 废水处理站 | T6 | 总汞、镍、六价铬、氰化物 石油烃(C10~C40)、总砷、镉、铜、铅、总汞、镍、六价铬、氛化物 |  |
|  | 一化机油库 | T7 |  |  |
|  | 危险废物贮存库 | T8 | 总砷、镉、六价铬、铜、铅、总汞、镍、钴、锌、氰化物、石油烃(C10~C40)、钒、甲醛、四氯化碳 |  |
|  | 地块外上风向对照点 | T9 |  |  |

- 二、监测结果及评价结论

（一）数据真实性说明

本次公示监测数据均来自重庆天航检测技术有限公司出具的正式监测报告（报告编号：天航(监)字【2025】第HJWT0865号、第HJWT0982号），报告经编制、审核、签发三级签字，并加盖检验检测专用章、MA章及骑缝章。

- （二）地下水监测结果公示

表二 地下水监测结果表

| 监测项目 | 采样日期 | 分析日期 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HS1 | HS2 | HS3 | HS4 |  |
| 氨氮 | 2025.10.23 | 2025.10.24 | mg/L | 0.077 | 0.279 | 0.080 | 0.282 | 0.50 |
| 总硬度 | 2025.10.23 | 2025.10.24 | mg/L | 244 | 298 | 391 | 256 | 450 |
| 溶解性总固体 | 2025.10.23 | 2025.10.24 | mg/L | 324 | 360 | 454 | 319 | 1000 |
| 高锰酸盐指数（耗氧量） | 2025.10.23 | 2025.10.24 | mg/L | 1.71 | 2.95 | 1.60 | 2.97 | 3.0 |
| 石油类 | 2025.10.23 | 2025.10.24 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.03 | 0.01L | / |
| 甲醛 | 2025.10.23 | 2025.10.24 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / |
| 钒 | 2025.10.23 | 2025.10.31 | mg/L | / | / | / | ＜0.010 | / |
| 镍 | 2025.10.23 | 2025.10.31 | mg/L | ＜0.005 | / | / | ＜0.005 | 0.02 |
| 钴 | 2025.10.23 | 2025.10.31 | mg/L | ＜0.005 | / | / | ＜0.005 | 0.05 |
| 铜 | 2025.10.23 | 2025.10.24 | mg/L | 0.001L | / | / | 0.001L | 1.00 |
| 锌 | 2025.10.23 | 2025.10.30 | mg/L | 0.05L | / | / | 0.05L | 1.00 |
| 可萃取性石油烃（C10-C40） | 2025.10.23 | 2025.10.28 | mg/L | 0.02 | 0.04 | 0.01L | 0.01L | / |

表二 地下水监测结果表(续)

| 监测项目 | 采样日期 | 分析日期 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HS5 | HS6 | HS7 | HS8 | HS9 |  |
| 氨氮 | 2025.10.23 | 2025.10.24 | mg/L | 0.062 | 0.074 | 0.091 | 0.090 | 0.084 | 0.50 |
| 总硬度 | 2025.10.23 | 2025.10.24 | mg/L | 346 | 262 | 252 | 188 | 202 | 450 |
| 溶解性总固体 | 2025.10.23 | 2025.10.24 | mg/L | 420 | 323 | 335 | 270 | 263 | 1000 |
| 高锰酸盐指数（耗氧量） | 2025.10.23 | 2025.10.24 | mg/L | 1.43 | 1.26 | 1.83 | 1.26 | 1.48 | 3.0 |
| 石油类 | 2025.10.23 | 2025.10.24 | mg/L | 0.01L | 0.02 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | / |
| 甲醛 | 2025.10.23 | 2025.10.24 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | / |
| 钒 | 2025.10.23 | 2025.10.31 | mg/L | / | / | / | ＜0.010 | ＜0.010 | / |
| 汞 | 2025.10.23 | 2025.10.28 | mg/L | / | / | / | 0.00004L | 0.00004L | 0.001 |
| 四氯化碳 | 2025.10.23 | 2025.10.29 | μg/L | / | / | / | 1.5L | 1.5L | 2.0 |
| 镍 | 2025.10.23 | 2025.10.31 | mg/L | / | / | / | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.02 |
| 钴 | 2025.10.23 | 2025.10.31 | mg/L | / | / | / | ＜0.005 | ＜0.005 | 0.05 |
| 铜 | 2025.10.23 | 2025.10.24 | mg/L | / | / | / | 0.001L | 0.001L | 1.00 |
| 锌 | 2025.10.23 | 2025.10.30 | mg/L | / | / | / | 0.05L | 0.05L | 1.00 |
| 可萃取性石油烃（C10-C40） | 2025.10.23 | 2025.10.28 | mg/L | 0.03 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.04 | / |
| 说明：所有监测点位地下水外观均为无色透明无异味；报告中带“L”标识的数据为未检出，带“<”标识的数据低于方法最低检测质量浓度，均符合监测规范表述要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (三)土壤监测结果公示

表三 土壤监测结果表

| 采样日期 | 分析日期 | 分析日期 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |
| 2025.10.23 | 2025.11.07 | 总汞 | mg/kg | 0.107 | 0.114 | 0.101 | 0.0893 | 38 |
| 2025.10.23 | 2025.11.07 | 总砷 | mg/kg | 9.73 | 11.3 | 6.44 | 8.59 | 60 |
| 2025.10.23 | 2025.11.18 | 钴 | mg/kg | 21.7 | / | / | 19.5 | 70 |
| 2025.10.23 | 2025.11.18 | 钒 | mg/kg | / | / | / | 86.0 | 752 |
| 2025.10.23 | 2025.11.10 | 铜 | mg/kg | 31 | 38 | 52 | 47 | 18000 |
| 2025.10.23 | 2025.11.10 | 锌 | mg/kg | 57 | / | / | 79 | / |
| 2025.10.23 | 2025.11.10 | 铅 | mg/kg | 37 | 31 | 45 | 51 | 800 |
| 2025.10.23 | 2025.11.10 | 镍 | mg/kg | 50 | 56 | 32 | 35 | 900 |
| 2025.10.23 | 2025.11.11 | 镉 | mg/kg | 0.24 | 0.22 | 0.28 | 0.19 | 65 |
| 2025.10.23 | 2025.11.10 | 六价铬 | mg/kg | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 |
| 2025.10.23 | 2025.10.24 | 氰化物 | mg/kg | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 135 |
| 2025.10.23 | 2025.10.28 | 甲醛 | mg/kg | / | 0.07 | / | / | / |
| 2025.10.23 | 2025.10.27 | 石油烃（C10~C40） | mg/kg | 54 | 75 | 57 | 70 | 4500 |

表三 土壤监测结果表(续)

| 采样日期 | 分析日期 | 分析日期 | 单位 | 监测结果 |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |  |
| 2025.10.23 | 2025.11.07 | 总汞 | mg/kg | 0.0668 | 0.135 | 0.0939 | 0.0846 | 0.0563 | 38 |
| 2025.10.23 | 2025.11.07 | 总砷 | mg/kg | 5.73 | 13.8 | 7.43 | 8.27 | 5.02 | 60 |
| 2025.10.23 | 2025.11.18 | 钴 | mg/kg | / | / | / | 22.2 | 16.6 | 70 |
| 2025.10.23 | 2025.11.18 | 钒 | mg/kg | / | / | / | 75.5 | 75.2 | 752 |
| 2025.10.23 | 2025.11.10 | 铜 | mg/kg | 41 | 60 | 28 | 35 | 43 | 18000 |
| 2025.10.23 | 2025.11.10 | 锌 | mg/kg | / | / | / | 64 | 69 | / |
| 2025.10.23 | 2025.11.10 | 铅 | mg/kg | 36 | 50 | 41 | 29 | 28 | 800 |
| 2025.10.23 | 2025.11.10 | 镍 | mg/kg | 43 | 65 | 47 | 45 | 32 | 900 |
| 2025.10.23 | 2025.11.11 | 镉 | mg/kg | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 65 |
| 2025.10.23 | 2025.11.10 | 六价铬 | mg/kg | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 5.7 |
| 2025.10.23 | 2025.10.24 | 氰化物 | mg/kg | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 135 |
| 2025.10.23 | 2025.10.28 | 甲醛 | mg/kg | 0.08 | / | / | 0.12 | 0.02L | / |
| 2025.10.23 | 2025.10.27 | 四氯化碳 | mg/kg | / | / | / | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 2.8 |
| 2025.10.23 | 2025.10.27 | 石油烃（C10~C40） | mg/kg | 73 | 104 | 99 | 48 | 57 | 4500 |
| 说明：报告中带“L”标识的数据为未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (四)达标情况评价

监测结果均满足地下水水质及土壤相关标准要求。

三、公示说明

本公示信息仅反映本次监测时段内的地下水水质及土壤状况，公司将持续开展常态化地下水和土壤监测工作。

重庆建峰化工股份有限公司

2025年12月11日